在 APP 下新建 led.c、led.h 和 main.c

在 led.h 中 include 一些我们需要的库，以及编写函数原型：

#ifndef LED_H

#define LED_H

#include "hal_conf.h"

void LED_Init(void);

void LED_Toggle(unsigned int ms);

#endif // LED_H

在 led.c 中编写这些函数：

#include "platform.h"

#include "hal_gpio.h"

#include "hal_rcc.h"

#include "led.h"

void LED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);

GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);

GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_11;

GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;

GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, Bit_SET);

}

void LED_Toggle(unsigned int ms)

{

while(1)

{

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11);

PLATFORM_DelayMS(ms);

GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11);

PLATFORM_DelayMS(ms);

}

}

在 main.c 中调用 led.c 中的函数：

#include "platform.h"

#include "led.h"

void SysTick_Handler(void)

{

if (0 != PLATFORM_DelayTick)

{

PLATFORM_DelayTick--;

}

}

int main(void)

{

PLATFORM_Init();

LED_Init();

while(1)

{

LED_Toggle(200);   // 可修改亮灭频率

}

}