1环境搭建

ide和烧录程序：https://www.iceasy.com/cloud/RISC-V?pid=1907770165638025244

mode： https://www.iceasy.com/cloud/RISC-V?pid=1907770165638025238

GD32VW553-IOT开源硬件下载资料： https://www.iceasy.com/cloud/RISC-V?pid=1907770165638025220

2.工程创建

demo建立完成

替换代码

int main(void)

{

systick_config();

/* enable the LED clock */

rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);

rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);

/* configure LED GPIO port */

gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_3);

gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13);

gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_3);

gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_13);

while(1) {

/* turn on LED1, turn off LED3 */

gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_4);

gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_13);

gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_3);

delay_1ms(1000);

/* turn on LED2, turn off LED1 */

gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_5);

gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_4);

gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_13);

delay_1ms(1000);

/* turn on LED3, turn off LED2 */

gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_3);

gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_5);

gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_13);

delay_1ms(1000);

}

}

编译 快捷键ctrl+B

无报错编译成功。

3烧录程序（GD32AllInOneProgrammer.exe）