/*

* ESP32-C6 OLED + BMP280 显示程序

* 显示内容：

*   第一行：iCEasy

*   第二、三、四行：温度、气压、海拔数据

*

* 硬件连接：

*   OLED & BMP280 共享I2C总线

*   SDA -> GPIO6

*   SCL -> GPIO7

*   VCC -> 3.3V

*   GND -> GND

*

*   BMP280额外引脚：

*   CSB -> 3.3V (选择I2C模式)

*   SDO -> GND (I2C地址0x76) 或 3.3V (I2C地址0x77)

*/

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

// OLED显示屏配置

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C

// I2C引脚定义（ESP32-C6）

#define I2C_SDA 6

#define I2C_SCL 7

// BMP280 I2C地址 (0x76或0x77，根据SDO接线)

#define BMP280_ADDRESS 0x76

// 创建对象

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

Adafruit_BMP280 bmp;

// 海拔参考值（海平面气压，单位hPa）

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

Serial.println("\n========================================");

Serial.println("ESP32-C6 OLED + BMP280 Display System");

Serial.println("========================================");

// 初始化I2C总线

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

Serial.println("I2C initialized on SDA=GPIO6, SCL=GPIO7");

// 初始化OLED显示屏

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println("ERROR: SSD1306 allocation failed!");

for(;;); // 死循环

}

Serial.println("OLED display initialized successfully");

// 初始化BMP280传感器

if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS)) {

Serial.println("ERROR: Could not find BMP280 sensor!");

Serial.println("Check wiring or try address 0x77");

// 在屏幕上显示错误信息

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println("iCEasy");

display.println("");

display.println("BMP280 Error!");

display.println("Check wiring");

display.display();

for(;;); // 死循环

}

Serial.println("BMP280 sensor initialized successfully");

// 配置BMP280采样参数

bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     // 正常工作模式

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,     // 温度过采样 x2

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    // 气压过采样 x16

Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      // 滤波 x16

Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); // 待机时间 500ms

Serial.println("\n========================================");

Serial.println("System ready! Starting data display...");

Serial.println("========================================\n");

delay(500);

}

void loop() {

// 读取BMP280传感器数据

float temperature = bmp.readTemperature();      // 温度 (°C)

float pressure = bmp.readPressure() / 100.0;    // 气压 (hPa)

float altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA); // 海拔 (m)

// 串口输出数据

Serial.println("--- BMP280 Data ---");

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Pressure:    ");

Serial.print(pressure);

Serial.println(" hPa");

Serial.print("Altitude:    ");

Serial.print(altitude);

Serial.println(" m");

Serial.println();

// 清空显示缓冲区

display.clearDisplay();

// ========== 第一行：iCEasy ==========

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.print("iCEasy");

// ========== 第二行：温度 ==========

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 18);

display.print("Temp: ");

display.print(temperature, 1);  // 保留1位小数

display.print(" C");

// ========== 第三行：气压 ==========

display.setCursor(0, 32);

display.print("Pres: ");

display.print(pressure, 1);     // 保留1位小数

display.print(" hPa");

// ========== 第四行：海拔 ==========

display.setCursor(0, 46);

display.print("Alti: ");

display.print(altitude, 1);     // 保留1位小数

display.print(" m");

// 发送到显示屏

display.display();

// 每2秒更新一次

delay(2000);

}