#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

// ESP32C6的SPI引脚定义

#define SCK_PIN   6     // SPI时钟

#define MISO_PIN  5     // SPI主入从出

#define MOSI_PIN  7     // SPI主出从入

#define SS_PIN    10    // 片选引脚 (SDA)

#define RST_PIN   9     // 复位引脚

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

Serial.begin(115200);

while (!Serial);

// 明确初始化SPI，指定引脚

SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, SS_PIN);

delay(100);

// 初始化MFRC522

mfrc522.PCD_Init();

delay(100);

Serial.println("=================================");

Serial.println("    RFID-RC522 卡片读取系统");

Serial.println("         XIUYUAN开发");

Serial.println("=================================");

Serial.println();

// 检查连接

byte version = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);

Serial.print("MFRC522 固件版本: 0x");

Serial.println(version, HEX);

if (version == 0x00 || version == 0xFF) {

Serial.println("错误: 无法检测到MFRC522模块!");

Serial.println("请检查接线:");

Serial.println("  SDA  -> GPIO10");

Serial.println("  SCK  -> GPIO6");

Serial.println("  MOSI -> GPIO7");

Serial.println("  MISO -> GPIO5");

Serial.println("  RST  -> GPIO9");

Serial.println("  GND  -> GND");

Serial.println("  3.3V -> 3.3V");

while(1);

}

Serial.println("MFRC522模块初始化成功!");

Serial.println("请将IC卡靠近读卡器...");

Serial.println();

}

void loop() {

// 检查是否有新卡片

if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

return;

}

// 选择一张卡片

if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

// 显示分隔线

Serial.println("=================================");

Serial.println("检测到新卡片！");

Serial.println("---------------------------------");

// 显示卡片类型

Serial.print("卡片类型: ");

MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);

Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));

// 显示卡片UID (十六进制格式)

Serial.print("卡号 (HEX): ");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Serial.println();

// 显示卡片UID (十进制格式)

Serial.print("卡号 (DEC): ");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 10 ? " 00" : (mfrc522.uid.uidByte[i] < 100 ? " 0" : " "));

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], DEC);

}

Serial.println();

// 显示UID长度

Serial.print("UID长度: ");

Serial.print(mfrc522.uid.size);

Serial.println(" 字节");

// 将UID转换为单个数字（仅适用于4字节UID）

if (mfrc522.uid.size == 4) {

unsigned long cardID = 0;

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

cardID = cardID * 256 + mfrc522.uid.uidByte[i];

}

Serial.print("卡号 (数字): ");

Serial.println(cardID);

}

Serial.println("=================================");

Serial.println();

// 停止读卡

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

delay(1000);

}