#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <DHT.h>

// OLED显示屏配置

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C

// IIC引脚定义

#define SDA_PIN 7

#define SCL_PIN 6

// DHT11引脚定义

#define DHTPIN 10

#define DHTTYPE DHT11

// 创建对象

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 初始化IIC

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

// 初始化OLED

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;);

}

// 清空屏幕

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// 显示启动画面

display.setTextSize(2);

display.setCursor(20, 20);

display.println(F("iCEasy"));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10, 45);

display.println(F("Initializing..."));

display.display();

// 初始化DHT11

dht.begin();

delay(2000);

Serial.println(F("System Ready!"));

}

void loop() {

// 读取温湿度数据

float humidity = dht.readHumidity();

float temperature = dht.readTemperature();

// 检查读取是否成功

if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));

displayError();

delay(2000);

return;

}

// 串口输出

Serial.print(F("Temperature: "));

Serial.print(temperature);

Serial.print(F("°C  Humidity: "));

Serial.print(humidity);

Serial.println(F("%"));

// 显示在OLED上

displayData(temperature, humidity);

delay(2000);  // 每2秒更新一次

}

void displayData(float temp, float humi) {

display.clearDisplay();

// 第一行：显示iCEasy标题

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("===== iCEasy ====="));

// 显示分割线

display.drawLine(0, 12, 128, 12, SSD1306_WHITE);

// 显示温度

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 20);

display.print(F("Temperature:"));

display.setTextSize(2);

display.setCursor(10, 32);

display.print(temp, 1);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(70, 35);

display.print(F("'C"));

// 显示湿度

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 50);

display.print(F("Humidity:"));

display.setTextSize(1);

display.setCursor(70, 50);

display.print(humi, 1);

display.print(F("%"));

display.display();

}

void displayError() {

display.clearDisplay();

// 第一行：显示iCEasy标题

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.println(F("===== iCEasy ====="));

display.drawLine(0, 12, 128, 12, SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(15, 30);

display.println(F("Sensor Error!"));

display.setCursor(10, 45);

display.println(F("Check DHT11..."));

display.display();

}