// Node1_ESP8266_Sensor_Transmitter.ino

#include <DHT.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// DHT11配置

#define DHTPIN D4        // DHT11数据引脚 (GPIO2)

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// MQ-2配置

#define MQ2_AO A0        // MQ-2模拟输出

#define MQ2_DO D5        // MQ-2数字输出 (GPIO14)

// Zigbee模块配置 (DL-20)

#define ZIGBEE_RX D6     // GPIO12 - 连接到Zigbee的TX

#define ZIGBEE_TX D7     // GPIO13 - 连接到Zigbee的RX

SoftwareSerial zigbeeSerial(ZIGBEE_RX, ZIGBEE_TX);

// 发送计数器

unsigned long sendCount = 0;

void setup() {

// 主串口用于调试

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("\n=== Node1 ESP8266 发送节点启动 ===");

// 初始化Zigbee串口

zigbeeSerial.begin(9600);

Serial.println("Zigbee串口初始化: 9600波特率");

Serial.printf("  RX引脚: D6 (GPIO12)\n");

Serial.printf("  TX引脚: D7 (GPIO13)\n");

// 初始化DHT11

dht.begin();

Serial.println("DHT11初始化完成");

// 初始化MQ-2

pinMode(MQ2_DO, INPUT);

Serial.println("MQ-2初始化完成");

Serial.println("\n开始发送数据...\n");

delay(2000);

}

void loop() {

// 读取DHT11传感器

float temperature = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

// 读取MQ-2传感器

int gasValue = analogRead(MQ2_AO);

int gasDigital = digitalRead(MQ2_DO);

// 检查DHT11读取是否成功

if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {

Serial.println("⚠ DHT11读取失败，使用默认值");

temperature = 25.0;

humidity = 60.0;

}

// 构建数据包（使用简单的分隔符格式）

String dataPacket = "T:" + String(temperature, 1) +

",H:" + String(humidity, 1) +

",G:" + String(gasValue) +

",A:" + String(gasDigital) + "\n";

// 通过Zigbee发送数据

zigbeeSerial.print(dataPacket);

// 串口监视器显示

sendCount++;

Serial.printf("[%lu] 发送: %s", sendCount, dataPacket.c_str());

Serial.printf("     温度=%.1f°C, 湿度=%.1f%%, 气体=%d, 报警=%d\n",

temperature, humidity, gasValue, gasDigital);

// LED闪烁指示发送（ESP8266内置LED在GPIO2，即D4）

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // 点亮（低电平有效）

delay(100);

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // 熄灭

delay(2000);  // 每2秒发送一次

}