// Node2_ESP32C6_Receiver_Display.ino

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// OLED配置

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// ESP32-C6 I2C引脚

#define I2C_SDA 6

#define I2C_SCL 7

// Zigbee模块配置 (使用Serial1)

#define ZIGBEE_RX 4     // ESP32-C6的GPIO4 - 连接Zigbee的TX

#define ZIGBEE_TX 5     // ESP32-C6的GPIO5 - 连接Zigbee的RX

// 数据变量

float temperature = 0.0;

float humidity = 0.0;

int gasValue = 0;

int gasAlert = 0;

// 状态指示

unsigned long lastReceiveTime = 0;

unsigned long receiveCount = 0;

bool dataReceived = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("\n=== Node2 ESP32-C6 接收节点启动 ===");

// 初始化I2C

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

Serial.printf("I2C初始化: SDA=GPIO%d, SCL=GPIO%d\n", I2C_SDA, I2C_SCL);

// 初始化Zigbee串口 (ESP32-C6使用Serial1)

Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, ZIGBEE_RX, ZIGBEE_TX);

Serial.printf("Zigbee串口初始化: 9600波特率\n");

Serial.printf("  RX引脚: GPIO%d\n", ZIGBEE_RX);

Serial.printf("  TX引脚: GPIO%d\n", ZIGBEE_TX);

// 初始化OLED

Serial.println("初始化OLED...");

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println("0x3C失败，尝试0x3D...");

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D)) {

Serial.println("!!! OLED初始化失败 !!!");

Serial.println("请检查接线:");

Serial.println("  SDA -> GPIO6");

Serial.println("  SCL -> GPIO7");

Serial.println("  VCC -> 3.3V");

Serial.println("  GND -> GND");

} else {

Serial.println("✓ OLED初始化成功 (地址0x3D)");

}

} else {

Serial.println("✓ OLED初始化成功 (地址0x3C)");

}

// 显示初始画面

displayWelcome();

Serial.println("\n等待接收数据...\n");

delay(2000);

}

void loop() {

// 检查是否有数据接收

if (Serial1.available()) {

String receivedData = Serial1.readStringUntil('\n');

receivedData.trim();  // 去除首尾空格和换行符

if (receivedData.length() > 0) {

receiveCount++;

lastReceiveTime = millis();

Serial.printf("[%lu] 接收到数据: %s\n", receiveCount, receivedData.c_str());

// 解析数据

if (parseData(receivedData)) {

dataReceived = true;

// 更新显示

updateDisplay();

Serial.printf("     解析成功: T=%.1f°C, H=%.1f%%, G=%d, A=%d\n",

temperature, humidity, gasValue, gasAlert);

} else {

Serial.println("     ⚠ 数据解析失败");

}

}

}

// 如果超过10秒没收到数据，显示等待状态

if (dataReceived && (millis() - lastReceiveTime > 10000)) {

Serial.println("⚠ 超过10秒未收到数据，显示等待状态...");

displayWaiting();

dataReceived = false;

}

delay(50);  // 短暂延迟避免CPU占用过高

}

// 解析数据包

bool parseData(String data) {

// 预期格式: T:25.5,H:60.0,G:123,A:0

int tIndex = data.indexOf("T:");

int hIndex = data.indexOf("H:");

int gIndex = data.indexOf("G:");

int aIndex = data.indexOf("A:");

// 检查是否所有字段都存在

if (tIndex == -1 || hIndex == -1 || gIndex == -1 || aIndex == -1) {

return false;

}

// 解析温度

int tEnd = data.indexOf(",", tIndex);

if (tEnd == -1) return false;

temperature = data.substring(tIndex + 2, tEnd).toFloat();

// 解析湿度

int hEnd = data.indexOf(",", hIndex);

if (hEnd == -1) return false;

humidity = data.substring(hIndex + 2, hEnd).toFloat();

// 解析气体值

int gEnd = data.indexOf(",", gIndex);

if (gEnd == -1) return false;

gasValue = data.substring(gIndex + 2, gEnd).toInt();

// 解析警报状态

gasAlert = data.substring(aIndex + 2).toInt();

return true;

}

// 显示欢迎界面

void displayWelcome() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(10, 20);

display.println("iCEasy");

display.setTextSize(1);

display.setCursor(20, 45);

display.println("Waiting...");

display.display();

}

// 显示等待状态

void displayWaiting() {

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.println("iCEasy");

display.drawLine(0, 10, SCREEN_WIDTH, 10, SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10, 28);

display.println("No Signal...");

display.display();

}

// 更新显示内容

void updateDisplay() {

display.clearDisplay();

// 第一行：iCEasy + 接收计数

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.print("iCEasy");

display.setCursor(80, 0);

display.print("#");

display.print(receiveCount);

// 分隔线

display.drawLine(0, 10, SCREEN_WIDTH, 10, SSD1306_WHITE);

// 温度

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 15);

display.print("Temp: ");

display.print(temperature, 1);

display.print(" C");

// 湿度

display.setCursor(0, 28);

display.print("Humi: ");

display.print(humidity, 1);

display.print(" %");

// 气体传感器值

display.setCursor(0, 41);

display.print("Gas:  ");

display.print(gasValue);

// 气体警报状态

display.setCursor(0, 54);

if (gasAlert == 1) {

// 反色显示警报

display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE);

display.print(" ALERT! ");

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

} else {

display.print("Normal");

}

display.display();

}