/*

* ESP32-C6 温湿度显示项目

* 硬件: ESP32-C6 WROOM1 + DHT11 + LCD1602(IIC)

*/

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

// DHT11配置

#define DHTPIN 4          // DHT11数据引脚连接到GPIO4

#define DHTTYPE DHT11     // 传感器类型

// I2C配置 (ESP32-C6默认I2C引脚)

#define I2C_SDA 6         // SDA引脚

#define I2C_SCL 7         // SCL引脚

// LCD1602地址 (通常是0x27或0x3F)

#define LCD_ADDR 0x27

#define LCD_COLS 16

#define LCD_ROWS 2

// 初始化对象

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, LCD_COLS, LCD_ROWS);

void setup() {

// 初始化串口（用于调试）

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("ESP32-C6 温湿度监测系统启动...");

// 初始化I2C

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

// 初始化LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

// 显示欢迎信息

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp & Humidity");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Initializing...");

// 初始化DHT11

dht.begin();

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

// 读取温湿度数据

float humidity = dht.readHumidity();

float temperature = dht.readTemperature();

// 检查读取是否成功

if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

Serial.println("读取DHT11失败！");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Sensor Error!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Check DHT11");

delay(2000);

return;

}

// 串口输出（用于调试）

Serial.print("湿度: ");

Serial.print(humidity);

Serial.print("%  温度: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println("°C");

// LCD显示

lcd.clear();

// 第一行显示温度

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(temperature, 1);  // 显示1位小数

lcd.print((char)223);        // 度数符号

lcd.print("C");

// 第二行显示湿度

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Humi: ");

lcd.print(humidity, 1);      // 显示1位小数

lcd.print("%");

// 等待2秒后更新（DHT11建议至少2秒更新间隔）

delay(2000);

}