/*

* 🕰️ ESP32-C6 超级复古时钟 - 终极美化版

* Hardware: ESP32-C6 + DS1302 + 0.96" OLED

* 5种世界级复古UI主题

* Author: XIU YUAN

* Date: 2025-10-21

*/

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <ThreeWire.h>

#include <RtcDS1302.h>

// ==================== 引脚定义 ====================

#define DS1302_CLK  8

#define DS1302_DAT  9

#define DS1302_RST  10

#define I2C_SDA 6

#define I2C_SCL 7

// OLED配置

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define OLED_ADDR 0x3C

// ==================== 全局对象 ====================

ThreeWire myWire(DS1302_DAT, DS1302_CLK, DS1302_RST);

RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

const char* weekDays[] = {"SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT"};

// UI控制

int currentTheme = 0;  // 当前主题 (0-4)

unsigned long lastThemeChange = 0;

#define THEME_CHANGE_INTERVAL 15000  // 15秒切换

// 动画变量

bool colonBlink = true;

unsigned long lastBlinkTime = 0;

int animFrame = 0;

// ==================== 主题1：蒸汽朋克风格 🎩 ====================

void displaySteampunk(RtcDateTime now) {

display.clearDisplay();

// 华丽双层边框

display.drawRect(0, 0, 128, 64, SSD1306_WHITE);

display.drawRect(2, 2, 124, 60, SSD1306_WHITE);

// 四角齿轮装饰

for(int i = 0; i < 3; i++) {

display.drawCircle(6, 6, 2+i, SSD1306_WHITE);

display.drawCircle(121, 6, 2+i, SSD1306_WHITE);

display.drawCircle(6, 57, 2+i, SSD1306_WHITE);

display.drawCircle(121, 57, 2+i, SSD1306_WHITE);

}

// 顶部标题

display.setTextSize(1);

display.setCursor(32, 5);

display.print("STEAMPUNK");

// 装饰线

display.drawLine(4, 13, 123, 13, SSD1306_WHITE);

display.drawLine(4, 14, 123, 14, SSD1306_WHITE);

// 大号时间 - 修复秒数位置

int h = now.Hour();

int m = now.Minute();

int s = now.Second();

display.setTextSize(3);

// 时

display.setCursor(10, 20);

if(h < 10) display.print("0");

display.print(h);

// 冒号

if(colonBlink) {

display.fillRect(46, 26, 3, 3, SSD1306_WHITE);

display.fillRect(46, 35, 3, 3, SSD1306_WHITE);

}

// 分

display.setCursor(54, 20);

if(m < 10) display.print("0");

display.print(m);

// 秒 - 单独小号显示在右侧

display.setTextSize(1);

display.setCursor(98, 24);

display.print("SEC");

display.setTextSize(2);

display.setCursor(97, 33);

if(s < 10) display.print("0");

display.print(s);

// 底部日期

display.setTextSize(1);

display.setCursor(15, 53);

display.printf("%04d/%02d/%02d", now.Year(), now.Month(), now.Day());

// 星期框

display.drawRect(82, 50, 35, 11, SSD1306_WHITE);

display.setCursor(88, 52);

display.print(weekDays[now.DayOfWeek()]);

display.display();

}

// ==================== 主题2：80年代电子表 📟 ====================

void displayDigital80s(RtcDateTime now) {

display.clearDisplay();

// 经典LCD边框

display.fillRect(0, 0, 128, 10, SSD1306_WHITE);

display.fillRect(0, 54, 128, 10, SSD1306_WHITE);

// 顶部标题（黑色）

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(30, 2);

display.print("[ DIGITAL ]");

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// LED风格时间显示

int h = now.Hour();

int m = now.Minute();

int s = now.Second();

// 超大数字时间

display.setTextSize(4);

display.setCursor(4, 16);

if(h < 10) display.print("0");

display.print(h);

// 闪烁冒号（LED风格）

if(colonBlink) {

display.fillRect(56, 22, 6, 6, SSD1306_WHITE);

display.fillRect(56, 36, 6, 6, SSD1306_WHITE);

}

display.setCursor(66, 16);

if(m < 10) display.print("0");

display.print(m);

// 底部信息栏（反色）

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setCursor(4, 56);

display.printf("%04d-%02d-%02d", now.Year(), now.Month(), now.Day());

display.setCursor(76, 56);

display.print(weekDays[now.DayOfWeek()]);

display.setCursor(108, 56);

display.printf("%02d", s);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.display();

}

// ==================== 主题3：老式火车站时钟 🚂 ====================

void displayTrainStation(RtcDateTime now) {

display.clearDisplay();

// 木质边框效果

display.drawRect(0, 0, 128, 64, SSD1306_WHITE);

display.drawRect(1, 1, 126, 62, SSD1306_WHITE);

display.drawRect(3, 3, 122, 58, SSD1306_WHITE);

// 铭牌效果

display.fillRect(20, 4, 88, 12, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(26, 6);

display.print("STATION CLOCK");

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// 时间显示

int h = now.Hour();

int m = now.Minute();

int s = now.Second();

display.setTextSize(3);

display.setCursor(14, 22);

if(h < 10) display.print("0");

display.print(h);

// 传统圆点冒号

if(colonBlink) {

display.fillCircle(51, 28, 2, SSD1306_WHITE);

display.fillCircle(51, 38, 2, SSD1306_WHITE);

}

display.setCursor(59, 22);

if(m < 10) display.print("0");

display.print(m);

// 秒数框

display.drawRect(95, 24, 25, 18, SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(2);

display.setCursor(98, 27);

if(s < 10) display.print("0");

display.print(s);

// 分隔线

display.drawLine(6, 46, 121, 46, SSD1306_WHITE);

// 日期信息

display.setTextSize(1);

display.setCursor(12, 52);

display.printf("%04d.%02d.%02d", now.Year(), now.Month(), now.Day());

display.setCursor(84, 52);

display.print(weekDays[now.DayOfWeek()]);

display.display();

}

// ==================== 主题4：艺术装饰风格 ✨ ====================

void displayArtDeco(RtcDateTime now) {

display.clearDisplay();

// 艺术装饰边框

display.drawRect(0, 0, 128, 64, SSD1306_WHITE);

// 装饰性对角线

for(int i = 0; i < 10; i++) {

display.drawLine(0, i, i, 0, SSD1306_WHITE);

display.drawLine(127-i, 0, 127, i, SSD1306_WHITE);

display.drawLine(0, 63-i, i, 63, SSD1306_WHITE);

display.drawLine(127-i, 63, 127, 63-i, SSD1306_WHITE);

}

// 优雅标题

display.setTextSize(1);

display.setCursor(34, 3);

display.print("ART DECO");

// 顶部装饰线

for(int y = 11; y <= 13; y++) {

for(int x = 10; x < 118; x += 4) {

display.drawPixel(x, y, SSD1306_WHITE);

}

}

// 时间显示

int h = now.Hour();

int m = now.Minute();

int s = now.Second();

display.setTextSize(3);

display.setCursor(16, 20);

if(h < 10) display.print("0");

display.print(h);

// 装饰冒号

if(colonBlink) {

display.fillRect(52, 24, 4, 4, SSD1306_WHITE);

display.drawRect(51, 23, 6, 6, SSD1306_WHITE);

display.fillRect(52, 36, 4, 4, SSD1306_WHITE);

display.drawRect(51, 35, 6, 6, SSD1306_WHITE);

}

display.setCursor(62, 20);

if(m < 10) display.print("0");

display.print(m);

// 秒数圆框

display.drawCircle(107, 31, 13, SSD1306_WHITE);

display.drawCircle(107, 31, 12, SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(2);

display.setCursor(99, 26);

if(s < 10) display.print("0");

display.print(s);

// 底部装饰线

for(int y = 48; y <= 50; y++) {

for(int x = 10; x < 118; x += 4) {

display.drawPixel(x, y, SSD1306_WHITE);

}

}

// 日期

display.setTextSize(1);

display.setCursor(24, 54);

display.printf("%04d/%02d/%02d", now.Year(), now.Month(), now.Day());

display.setCursor(88, 54);

display.print(weekDays[now.DayOfWeek()]);

display.display();

}

// ==================== 主题5：复古电视机风格 📺 ====================

void displayRetroTV(RtcDateTime now) {

display.clearDisplay();

// 电视机外壳

display.fillRoundRect(0, 0, 128, 64, 8, SSD1306_WHITE);

display.fillRoundRect(4, 4, 120, 56, 6, SSD1306_BLACK);

display.drawRoundRect(4, 4, 120, 56, 6, SSD1306_WHITE);

// 屏幕扫描线效果

for(int y = 6; y < 58; y += 3) {

display.drawLine(6, y, 122, y, SSD1306_WHITE);

}

// 清除中间区域准备显示

display.fillRect(8, 8, 112, 48, SSD1306_BLACK);

// 频道标识

display.setTextSize(1);

display.setCursor(42, 9);

display.print("RETRO-TV");

// 时间显示

int h = now.Hour();

int m = now.Minute();

int s = now.Second();

display.setTextSize(3);

display.setCursor(18, 22);

if(h < 10) display.print("0");

display.print(h);

// 闪烁冒号

if(colonBlink) {

display.fillRect(54, 28, 3, 3, SSD1306_WHITE);

display.fillRect(54, 37, 3, 3, SSD1306_WHITE);

}

display.setCursor(61, 22);

if(m < 10) display.print("0");

display.print(m);

// 秒数显示框

display.fillRect(97, 24, 22, 18, SSD1306_WHITE);

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

display.setTextSize(2);

display.setCursor(100, 27);

if(s < 10) display.print("0");

display.print(s);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// 日期栏

display.setTextSize(1);

display.setCursor(16, 48);

display.printf("%04d-%02d-%02d", now.Year(), now.Month(), now.Day());

// 星期

display.setCursor(86, 48);

display.print(weekDays[now.DayOfWeek()]);

display.display();

}

// ==================== Setup ====================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("\n╔══════════════════════════════╗");

Serial.println("║  ESP32-C6 RETRO CLOCK 2.0   ║");

Serial.println("╚══════════════════════════════╝");

Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {

Serial.println("❌ OLED Init Failed!");

while(1);

}

Serial.println("✓ OLED Init OK");

// 精美开机动画

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// 绘制启动边框

for(int i = 0; i < 128; i += 2) {

display.drawPixel(i, 0, SSD1306_WHITE);

display.drawPixel(i, 63, SSD1306_WHITE);

}

for(int i = 0; i < 64; i += 2) {

display.drawPixel(0, i, SSD1306_WHITE);

display.drawPixel(127, i, SSD1306_WHITE);

}

display.setTextSize(2);

display.setCursor(22, 15);

display.print("RETRO");

display.setCursor(22, 35);

display.print("CLOCK");

display.setTextSize(1);

display.setCursor(38, 52);

display.print("v2.0");

display.display();

delay(2000);

// 初始化DS1302

Rtc.Begin();

RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);

if(!Rtc.IsDateTimeValid()) {

Serial.println("⚠ RTC lost, setting time");

Rtc.SetDateTime(compiled);

}

if(Rtc.GetIsWriteProtected()) {

Rtc.SetIsWriteProtected(false);

}

if(!Rtc.GetIsRunning()) {

Rtc.SetIsRunning(true);

}

RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();

if(now < compiled) {

Rtc.SetDateTime(compiled);

}

Serial.println("✓ DS1302 Init OK");

Serial.println("✓ System Ready!");

Serial.println("\n5 Themes Available:");

Serial.println("  0 - Steampunk 🎩");

Serial.println("  1 - Digital 80s 📟");

Serial.println("  2 - Train Station 🚂");

Serial.println("  3 - Art Deco ✨");

Serial.println("  4 - Retro TV 📺");

Serial.println("\nAuto-switch every 15 seconds\n");

}

// ==================== Loop ====================

void loop() {

RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();

// 冒号闪烁（每500ms）

if(millis() - lastBlinkTime > 500) {

colonBlink = !colonBlink;

lastBlinkTime = millis();

}

// 自动切换主题

if(millis() - lastThemeChange > THEME_CHANGE_INTERVAL) {

currentTheme = (currentTheme + 1) % 5;

lastThemeChange = millis();

// 切换提示音效（串口）

Serial.println("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━");

Serial.printf("🎨 Theme %d Activated\n", currentTheme);

Serial.println("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━");

}

// 根据主题显示

switch(currentTheme) {

case 0:

displaySteampunk(now);

break;

case 1:

displayDigital80s(now);

break;

case 2:

displayTrainStation(now);

break;

case 3:

displayArtDeco(now);

break;

case 4:

displayRetroTV(now);

break;

}

// 串口调试输出

if(now.Second() % 15 == 0) {

Serial.printf("⏰ %04d-%02d-%02d %s %02d:%02d:%02d | Theme: %d\n",

now.Year(), now.Month(), now.Day(),

weekDays[now.DayOfWeek()],

now.Hour(), now.Minute(), now.Second(),

currentTheme);

delay(1000);

}

delay(100);

}

// ==================== 工具函数 ====================

// 手动设置时间

void setManualTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second) {

RtcDateTime setTime(year, month, day, hour, minute, second);

Rtc.SetDateTime(setTime);

Serial.println("✓ Time manually set!");

}

// 固定显示某个主题（在setup末尾调用）

void lockTheme(int theme) {

currentTheme = theme;

// 在loop()中注释掉自动切换代码即可

}