// 引脚定义

#define PIR_SENSOR_PIN 20  // HC-SR501的OUT引脚连接到ESP32-C6的GPIO20

#define LED_PIN 18         // LED的IN引脚连接到ESP32-C6的GPIO18

// 状态变量

bool motionDetected = false;  // 检测到运动的状态

unsigned long lastMotionTime = 0;  // 最后一次检测到运动的时间

const unsigned long lightOffDelay = 5000;  // 人离开后延迟关灯的时间(毫秒)

void setup() {

// 初始化引脚模式

pinMode(PIR_SENSOR_PIN, INPUT);  // PIR传感器作为输入

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);        // LED作为输出

// 初始化串口通信(用于调试)

Serial.begin(115200);

// 初始状态关闭LED

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

// 系统启动提示

Serial.println("人体感应灯系统启动中...");

delay(2000);  // 等待PIR传感器初始化稳定

Serial.println("系统就绪");

}

void loop() {

// 读取PIR传感器状态

motionDetected = digitalRead(PIR_SENSOR_PIN);

// 如果检测到人体活动

if (motionDetected) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // 点亮LED

lastMotionTime = millis();    // 更新最后活动时间

Serial.println("检测到人体活动，灯已打开");

} else {

// 如果超过延迟时间仍未检测到活动，则关闭LED

if (millis() - lastMotionTime > lightOffDelay) {

digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // 关闭LED

Serial.println("未检测到人体活动，灯已关闭");

}

}

delay(100);  // 短暂延迟，避免频繁检测

}