void led_spark(void)

{

static uint16_t pwm_cnt = 0;    // PWM内部计数器 0~9

static uint16_t duty = 0;       // 亮度占空比 0~10

static int8_t dir = 1;          // 渐变方向

static uint16_t slow_step = 0;  // 慢速渐变分频计数器（关键：放慢亮度变化）

// 1. 高频PWM计数：0~9循环，10ms完整一轮，刷新率100Hz 杜绝频闪

pwm_cnt++;

if(pwm_cnt >= 10)

{

pwm_cnt = 0;

// 每累计30轮PWM（300ms），才改变1格亮度，渐变极其柔和

slow_step++;

if(slow_step >= 30)

{

slow_step = 0;

duty += dir;

// 亮度边界翻转

if(duty >= 10)

dir = -1;

if(duty <= 0)

dir = 1;

}

}

// PWM输出控制LED亮灭

if(pwm_cnt < duty)

{

gd_eval_led_on(LED1);

}

else

{

gd_eval_led_off(LED1);

}

}