#include <stdint.h>

#include <stdio.h>

#include "gd32vw55x.h"

#include "gd32vw55x_timer.h"

#include "gd32vw55x_platform.h"

#define MOTOR_GPIO_PORT    GPIOA

#define MOTOR_GPIO_PIN     GPIO_PIN_1

#define MOTOR_GPIO_RCU     RCU_GPIOA

#define MOTOR_PWM_TIMER    TIMER1

#define MOTOR_PWM_CH       TIMER_CH_1

void pwm_test(void) {

// 1. 时钟

rcu_periph_clock_enable(MOTOR_GPIO_RCU);

rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);

// 2. GPIO 复用 (先试 AF1，不行再试 AF2)

gpio_mode_set(MOTOR_GPIO_PORT, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, MOTOR_GPIO_PIN);

gpio_output_options_set(MOTOR_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, MOTOR_GPIO_PIN);

gpio_af_set(MOTOR_GPIO_PORT, GPIO_AF_1, MOTOR_GPIO_PIN);   // 尝试 AF1

// 3. 定时器配置

timer_parameter_struct init;

timer_deinit(MOTOR_PWM_TIMER);

timer_struct_para_init(&init);

init.prescaler = 160 - 1;

init.period = 10000 - 1;

init.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;

init.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;

init.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1;

timer_init(MOTOR_PWM_TIMER, &init);

// 4. 输出通道配置 (CH2)

timer_oc_parameter_struct oc;

timer_channel_output_struct_para_init(&oc);

oc.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;

oc.ocpolarity = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;

oc.ocidlestate = TIMER_OC_IDLE_STATE_LOW;

timer_channel_output_config(MOTOR_PWM_TIMER, MOTOR_PWM_CH, &oc);

// 5. PWM 模式

timer_channel_output_mode_config(MOTOR_PWM_TIMER, MOTOR_PWM_CH, TIMER_OC_MODE_PWM0);

// 6. 设置 50% 占空比

timer_channel_output_pulse_value_config(MOTOR_PWM_TIMER, MOTOR_PWM_CH, 100); // 修改为100即1% 应变暗；9900为99%，很亮

// 7. 自动重载影子

timer_auto_reload_shadow_enable(MOTOR_PWM_TIMER);

// 8. 使能定时器

timer_enable(MOTOR_PWM_TIMER);

// 9. 软件触发更新

timer_event_software_generate(MOTOR_PWM_TIMER, TIMER_EVENT_SRC_UPG);

}

int main(void) {

platform_init();

uart_config(UART1, 115200, false, false, false);

printf("PWM test on PA1 (TIMER1_CH1)\r\n");

pwm_test();

while (1);   // 保持输出

}